### ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК «МОНИТОРА РЕАЛЬНОГО БЫСТРОДЕЙСТВИЯ И ПРОФИЛИРОВЩИКА ПРОЦЕССОРОВ СЕРИИ X86_64 SPEEDPROGRAF»

### Монитор реального быстродействия и профилировщик процессоров серии X86_64 Speedprograf предназначен для мониторинга скорости выполнения операций процессоров серии X86_64 Intel и AMD, как в режиме ядра (Ring 0 – Kernel Mode), так и в пользовательском режиме, на других уровнях привилегий (Ring 1,2,3 - User Mode) с минимально возможными затратами процессорного времени на его осуществление. Speedprograf профилирует всю систему целиком (операционную систему, гипервизор, приложения) и накапливает информацию на MSR (Model-Specific Registers) регистрах процессора.

### Существующие мониторы производительности под названием быстродействие

### и производительность

### показывают обыкновенную загрузку процессора (% времени работы на временном промежутке).

### Аналогов тахометра и спидометра в современных мониторах производительности нет.

### Speedprograf исправляет эту несправедливость, показывая и загрузку процессора, и реальную скорость исполнения кода («тахометр» процессора в % пикового быстродействия).

### В США существовала программа развития суперкомпьютеров DARPA HPCS (2001-2010 годы), в которой ставилась задача увеличения производительности суперкомпьютеров на реальных приложениях в 10-40 раз (не за счет увеличения количества ядер, а за счет реализации их пикового быстродействия). Задача увеличения реальной производительности не была выполнена, поскольку уперлась в «стену памяти» и перешла для решения в очередную программу США по суперкомпьютерам UHPCS (2011-2020 годы). Но если в 10-40 раз можно увеличить реальную производительность для суперкомпьютеров, то их реальный текущий КПД по быстродействию 2,5-10%. На сегодняшний день эта задача так и не решена. Список ТОП-500 суперкомпьютеров оказался не у дел при майнинге криптовалют – затраты на электричество превысили объем сгенерированной криптовалюты. Для генерации криптовалюты на смену им пришли ASIC майнеры, которые больше ни для чего не пригодны!

### В эпоху развития искусственного интеллекта (далее – ИИ), «сапожник» оказался без сапог или, другими словами, суперкомпьютеры не оправдали надежд.

### Мое предложение Сбербанку измерить реальное быстродействие его ЦОДов закончилось отказом в ранге заместителя Г.О.Грефа, хотя сам Г.О.Греф сетовал на медленное обучение ИИ Сбербанка - 20% в год. Он может и не знает, что этот процесс можно кардинально ускорить.

### Ряд региональных органов власти испытывают проблемы с ЦОДами не из-за их недостаточной мощности, а из-за низкой эффективности их использования.

### По мнению автора, существует проблема исполнения кода в процессоре, независимо от того, где он установлен: в суперкомпьютере, центре обработке данных, ПК, гаджете, станке. Это задача размерности 1х1, т.е. 1 процессор на 1 программу! Суперкомпьютер работает медленно потому, что на каждом его процессоре исполняется медленно соответствующая программа. Решив проблему исполнения кода единичного процессора, мы сможем увеличить мощность любых вычислительных систем на порядки.

### Проблема исполнения кода на единичном процессоре состоит из следующего:

- Низкая скорость исполнения кода ввиду того, что программный код не учитывает иерархическое построение памяти процессора, код и данные не синхронизированы, код однопроходной (неповторяемый или слабо повторяемый).

- Однопроходной код перегружает шину памяти чтением программного кода для исполнения.

- В многоядерном сокете при смене контекста нить (не привязана к ядру) при каждом подключении может менять ядро, что приводит к неоправданному повторному заполнению кэш-памяти 1-го и 2- го уровня из кэша 3-го уровня или из памяти? В результате однонитевое приложение на многоядерном процессоре исполняется медленнее, чем на одноядерном!

- Большие накладные расходы при исполнении кода, которые существенно превышают долю кода, который исполняет целевую функцию программно-аппаратного комплекса и составляют от 66% до 99% (Эту тему автор впервые поднял в материалах международной конференции «Наука и будущее: идеи, которые изменят мир», 14-16 апреля 2004 года, Москва, ГГМ им. В.И.Вернадского РАН, тезисы доклада Суворова Д.А. «Роль организации вычислений в реализации потенциала современных компьютеров»).

### Продуктивность программного кода – это доля кода, которая служит выполнению целевой функции, исполняемой программно-аппаратным комплексом. Продуктивность программного кода вычислительных систем 2  поколения, написанных в машинных кодах, составляла 33%,  продуктивность программного кода вычислительных систем 3-го поколения (IBM 360/370, ЕС ЭВМ ряд 1/2), написанных на языках высокого уровня (ALGOL68, FORTRAN, PL1) со стековой организацией памяти вызовов, составляла 25%, продуктивность современного кода систем программирования с ООП (объектно-ориентированное программирование) и стековой организацией памяти  составляет 10-20%, продуктивность кода ядра современной операционной системы и гипервизоров составляет 2,5-5%, продуктивность Java -апплетов может быть меньше 1%. Снижение продуктивности приводит к увеличению длины кода при выполнении одной и той же работы! Остальная часть кода, кроме целевой функции, называется накладными расходами. В современных компьютерах они превышают 80-90% и без специальных усилий это приводит к быстрому исчерпанию основного ресурса – процессорного времени.

### Специальная организация вычислений позволяет повысить продуктивность кода на этапе исполнения и соответственно повысить производительность, не меняя основного программного обеспечения. Автор располагает актом о промышленной реализации в 4-х АСУ реального времени 2 и 3 поколения, с эффектом от 2-х до 4-х раз,  именно за счет повышения продуктивности программного кода.

### Speedprograf демонстрирует те же цифры реализации пикового быстродействия на задачах общего назначения на процессорах ПК общего пользования, что и в суперкомпьютерах. В User Mode код исполняется со скоростью 5-15%, а в Kernel Mode - 1-3% (со скоростью памяти и со скоростью перегруженной памяти)!

### Вы бы стали ездить на машине, у которой в паспорте написана максимальная скорость 250 км/час, а она ездит не быстрее 7,5 км/час? Наверное, нет!

### На старой странице сайта Speedprograf приведены данные повышения производительности технологии гипертрейдинга на первых процессорах NetBurst –Intel Pentium 4 (ядро Willamette): «Например, технология гипертрейдинга (HT) по данным рекламных компаний увеличивает производительность на 25-40%. Мне удалось получить ускорение на двух процессах на 27% при скорости работы процессора в 2,5%. Фактически ускорение произошло на 2,5*0,27=0,675% в терминах пиковой производительности. Так все-таки на 27% или на 0,675%? Разница в 40 раз? Резерв производительности современных ПК при объективном измерении и соответствующих доработках программного обеспечения измеряется порядками».

### Перед началом профилирования Speedprograf программирует MSR регистры на измерение необходимых характеристик через драйвер msr.sys, который выполняет в режиме ядра привилегированные команды, после окончания профилирования (или периодически) в течение работы Speedprograf периодически считывает значения запрограммированных регистров, также через драйвер msr.sys.

### В наиболее полнофункциональной версии (для процессоров Intel Pentium IV – это наиболее полный профилировщик для процессоров X86_64 серии, а не устаревший, который одновременно может регистрировать до 16 программируемых параметров + TSC) Speedprograf выводит следующие параметры:

- Процент реализации пикового быстродействия в инструкциях (CPU rate instruction).

- Загрузка процессора (CPU usage).

- Частота работы процессора (CPU frequency Mhz).

- Количество исполненных инструкций (Instructions).

- Количество тактов процессора, прошедших с начала профилирования (TSС clk).

- Количество тактов процессора, когда он не простаивал (Unhalted clk).

- Количество вызовов (команд Call).

- Количество переходов (Branch cycl).

- Доля команд процессора, обращающаяся к данным (Code usage).

- Процент реализации пикового быстродействия в микрооперациях (CPU rate microoperations).

- Количество исполненных микроопераций (Mops).

### Версия профилировщика для AMD поддерживает до 8 первых  параметров (из 11) в предыдущем списке (в AMD 4 программируемых регистра  + TSC).

### Версия профилировщика для Core XX  поддерживает только 4 первых  параметра (в Core XX 2 программируемых регистра  + TSC).

### Скорость архивации WinRar выглядит следующим образом:

### Скорость на уровне 6% от пиковой, при этом доля команд, обрабатывающая данные Code usage, составляет 35,1%.

### .

### А это скорость теста, к которой мы должны стремиться после доработок операционных систем! Здесь пиковое быстродействие 54%, а Code usage - 20%.

### Скорость в 9 раз больше, чем на предыдущем рисунке. Есть к чему стремиться!

### На данном рисунке 92,9% пикового быстродействия! Если сравнить данное быстродействие с быстродействием 6%, получим разницу в 15 раз!

### Однако здесь используется нечестный прием тестировщиков. Тест построен на пустых операциях (NOP), где Code usage всего 0,09%. Процессор не обрабатывает данные, с обработкой данных он не может работать с такой скоростью.

### Полнофункциональный профилировщик позволяет объективно оценивать реальное быстродействие!

### Привожу пример исследования инструментом SPEEDPROGAF однонитевого приложения на 5-ти X86_64 процессорах(1 - Intel Core2Duo E7400 2,8 Ghz (DDR2-800) , 2 – Intel CeleronD 430 1,8 Ghz (DDR2-800), 3 – AMD Turion 64 TL-50 1,6 Ghz (DDR2-667), 4 – Intel Pentium 4 3Ghz Presscott (DDR2-800), 5 - Intel Pentium 4 1,5Ghz Willamette (DDR-266). Это архивация WinRar  дистрибутива Microsoft Office размером 0,55 Гбайт. Состав команд, используемых процессором – целочисленная арифметика. Архивные файлы представляют собой файлы длиной 50-60% от исходного объема дистрибутива. Степень архивации обозначена цифрами: 1 - архив без сжатия, 2 – скоростная, 3 - быстрая, 4 – обычная, 5 – хорошая, 6 – максимальная. Результирующие архивы от работы разных процессоров совпадают по длине до байта, несмотря на различную длину исполненного кода! Что происходит?

На графике, представленном ниже, показана скорость архивации в GIPS (в миллиардах инструкций в секунду) для различной степени архивации.

Видно, что процессор №1 исполняет код с наибольшей скоростью, процессор №5 – с наименьшей, а процессоры №2,3,4 – примерно с одинаковой.

На графике, представленном ниже, показано время архивации (в секундах).

### Как мы и ожидали, у процессора №1 минимальное время архивации, у процессора №5 – максимальное, но во 2-ом режиме архивации процессор №4 обогнал  лидера производительности. В чем тут дело?

### Приведем длину трассы (в миллиардах инструкций х86, исполненных по программе - Retired Instruction). График прилагается ниже.

### Вот теперь становится понятно, почему «медленный» процессор №4 обогнал процессор №1 с самой высокой производительностью! У него количество выполненных команд во 2-ом режиме архивации в 2 раза меньше, чем у остальных процессоров! А что, разве одну и ту же работу процессор может выполнить различными путями? Оказывается, может! Режимы архивации 3-6 тоже различаются для групп процессоров 4-5 и 1-2-3.

### В подтверждение выше сказанного прошу рассмотреть следующий график разархивации WinRar и обратить внимание на то, что длина трассы разархивации на различных процессорах X86_64 отличается в 2-3 раза.

### SPEEDPROGRAF подтвердил наличие накладных расходов. Процессор с более высокой и реальной производительностью исполняет трассу другого порядка длиннее, а медленный - короче.

### Пример исследование  2-го режима архивации с использованием программного средства объективного контроля SPEEDPROGRAF  на процессоре Intel Pentium 4 3Ghz Presscott (DDR2-800) приведен ниже. На следующем рисунке приведены характеристики вычислительного процесса с выключенным режимом гипертрейдинга

### А на этом рисунке приведены характеристики вычислительного процесса с включенным режимом гипертрейдинга:

### Т.е. «выдающиеся» способности на 2-м режиме архивации процессор Intel Pentium 4 3Ghz Presscott (DDR2-800) проявляет при включении режима гипертрейдига (2 медленных процессора, вместо 1 быстрого). Загрузка процессора снижается в 2 раза (трасса короче больше, чем в 2 раза), скорость обработки вырастает практически в 2 раза (с 6,81% до 12,68%), а время архивации сокращается в 4 раза (квадратичная зависимость).

### Если в BIOS отключить режим гипертрейдинга, он как и все остальные процессоры из приведенного перечня выше, начинает исполнять на 2-м режиме архивации «длинную» трассу (111 миллиардов инструкций, вместо 54) и в 2 раза медленней.

### SPEEDPROGRAF позволяет достоверно оценить правильные направления оптимизации ядра операционной системы: сокращение трассы исполнения (режим трассировки) и рост пиковой производительности.

### Автор планирует опубликовать результаты исследования платформы X86_64 с помощью инструмента объективного контроля SPEEDPROGRAF. Он позволил определить «узкие» места в архитектуре многоядерных процессоров: шина памяти, кэш L3, прерывания. Процессоры без L3 кэша работают намного быстрее. В 4-х ядерном процессоре 50% времени ядра простаивают в ожидании обработки прерывания, поскольку на 1 сокете одновременно прерывания обрабатывает 1 ядро. Сколько будут простаивать 12 логических ядер современных процессоров при обработке прерываний можно будет узнать из будущей публикации. Однонитевые приложения исполняются на многоядерных процессорах медленнее, чем на 1 ядре!

### SPEEDPROGRAF позволяет достоверно оценить правильные направления оптимизации ядра операционной системы - сокращение длины «трассы» исполнения (количества выполненных команд по программе) и рост пиковой производительности, а также оценить полученный реальный эффект до и после доработок!

Инструкция по установке SPEEDPROGRAF

Монитор реального быстродействия и профилировщик процессоров серии X86_64 Speedprograf поставляется в виде параметричесой версии: в виде *.exe-файла и файла драйвера режима ядра msr.sys. Многоядерный коммерческий драйвер msr.sys запускается на любом ядре процессора сокета (сокетов).

Для установки SPEEDPROGRAF необходим:

- Скопировать *.exe-файл и файл драйвера режима ядра msr.sys в рабочую директорию.

- Запустить исполняемый файл *.exe.

- Если выдается ошибка вида

необходимо в «Свойствах» ярлыка исполняемого файла *.exe

установить совместимость запуска с Windows XP(SP3).

- Перед началом трассировки необходимо привязать экземпляр *.exe файла к номеру ядра, который вы собираетесь профилировать. Он программирует и читает MSR регистры процессора, на котором запущен. Сначала выбрать экземпляр *.exe-файла в Диспетчере задач,

,

затем правой кнопкой выбрать «Задать сходство» и оставить галочку в

одном нужном процессоре.

- Запускаем необходимые приложения для профилирования и нажимаем кнопку Start.

- После завершения профилирования нажимаем кнопку Stop.

- Если нажать на кнопку с правой стороны, то можно выбирать галочками режимы профилирования Os_mode и User_mode,

раздельно или вместе и регулировать темп выдачи информации на экран. Кнопка hide скрывает нижние 6 параметров при профилировании для уменьшения размера окна приложения.

- Если вы приобрели два (или более) *.exe-файла с названиями например *_0.exe, *_1.exe, то пункт 4 нужно выполнить для всех запущенных профилировщиков (привязать каждый к своему ядру). Затем запускать приложения и стартовать все *_0.exe, *_1.exe файлы последовательно.  После завершения профилирования останавливать их надо в том же порядке.

Два запущенных профилировщика выглядят следующим образом:

Инструкция по эксплуатации SPEEDPROGRAF

- Если вы по какой-то причине не привязали *.exe-файл к ядру и нажали клавишу Start, вам может выдаваться в цикле ошибка выполнения привилегированной команды в незащищенном режиме. Для этого необходимо, удерживая клавишу «esc», добиться остановки профилирования

и привязать *.exe-файл к нужному ядру.

- Если у вас по какой-то причине выключился ПК во время работы P4_0.exe (аварийное завершение работы), при повторном запуске вам высветиться следующая ошибка:

.

Speedprograf при запуске создает запись в реестре Windows и удаляет ее при выходе из программы, поэтому нужно запустить программу regedit.exe,

найти строку (F3-повтор поиска) раздела MSR

и полностью удалить ее (если найдет несколько копий, удалить все). После этого обязательно перезагрузить ПК. Работоспособность Speedprograf восстановится.

- Если вы запускали несколько экземпляров *.exe-файлов и компьютер завис, в реестре Windows нужно найти разделы MSR, MSR1, MSR2, MSR3 и т.д. и соответственно удалить для восстановления работоспособности.

Сейчас в состоянии разработки находится мультиядерный драйвер режима ядра, который позволит опрашивать счетчики любого процессора с любого. Когда он будет отлажен, появится возможность опрашивать все ядра процессора с одного приложения без привязки к ядрам.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИНВЕСТОРУ

Автор предлагает к реализации способ организации вычислений для реализации пикового быстродействия процессоров при исполнении низко-продуктивного программного кода, который повышает его продуктивность на этапе исполнения, в результате которого длина исполняемого кода сокращается, а скорость исполнения  возрастает - проект  диспетчера мультиконвейерной обработки (далее – диспетчер МКО) в ядре ОС c функцией автоматического повышения быстродействия. Имеющийся акт о промышленной реализации указанной технологии в 4-х АСУ реального времени может быть предоставлен заинтересованным лицам.

### Speedprograf разработан специально для объективной оценки скорости исполнения кода и его длины (сколько команд истрачено на выполнение той или иной работы).

### Практически для кода с продуктивностью 1/3-1/100 можно сократить длину (трассу) с 2,5 до 9 раз при 10-кратном повторении целевого кода на этапе исполнения, при этом скорость исполнения целевого кода при повторении из кэш-памяти увеличится до 3-х раз. График представлен ниже.

### Суммарная загрузка шины памяти может уменьшиться в 4,5 раза. График представлен ниже.

### Итоговый график по ускорению при 2-10 кратном повторении для 64-битных систем будет выглядеть следующим образом:

### При использовании диспетчера МКО можно практически полностью восстановить пиковое быстродействие процессоров не только для режима пользователя, но и даже для режима ядра (увеличение производительности в 40 раз).

### Диспетчер МКО  не относится к средствам распараллеливания вычислений и может применяться на вычислительных системах с любой архитектурой, он работает на каждом процессоре вне зависимости от целей организации взаимодействия процессоров между собой, задаваемым внешним независимым управлением и реализует преимущества иерархии памяти процессора. Диспетчер МКО «разгоняет» каждый процессор независимо друг от друга  только на принципе низко-продуктивности программного кода (только улучшая повторяемость).

### Разработка опытного образца (макета) диспетчера МКО в ядре ОС с доказанными и повышенными потребительскими свойствами позволит запатентовать указанную технологию и в дальнейшем использовать для реализации на рынках всех сегментов вычислительных устройств.

### Решение по диспетчеру МКО будет одинаковым как для 32-битных, так и для 64-битных ОС. Поэтому, на какой разрядности ОС (32 или 64) проводить доработки, не принципиально!

### В дальнейшем полученные решения по диспетчеру МКО можно использовать на  ПК, в ЦОДах, в суперкомпьютерах, после чего (или параллельно) и на гаджетах.

### Что могу предложить партнеру:

### Предлагаю на паритетных началах знания (ноу-хау) по технологии диспетчера МКО  через заключение партнерского соглашения. В случае положительной реализации предлагаемой технологии рассчитываю на равноценное (50/50) участие в ее патентовании, реализации и дальнейшем использовании.

### По договоренности с партнером публикация материалов использования Speedprograf в области низко-продуктивного программного кода может быть отложена до получения положительных результатов по разработке макета или действующего прототипа диспетчера МКО и регистрации его в органах патентной собственности.

### Сейчас на реализованной 32-битной технологии для X86_64 платформы (при наличии 32-bit версии ОС) есть возможность на моей платформе проводить  доработки 32-битных аналогов операционных систем (сред) с целью их дальнейшего переноса на 64-битные прототипы (портации) с использованием собственного средства объективного контроля (speedprograf) , либо на любой платформе и в любой среде с предоставлением соответствующих имеющихся средств объективного контроля вычислительного процесса.

### Что жду от партнера:

- заказ на доработку ядра промышленной (коммерческой) операционной системы на любой платформе и в любой среде с соответствующими средствами объективного контроля вычислительного процесса, аналогичному speedprograf, с целью автоматической реализации пикового быстродействия процессоров или на разработку макета диспетчера МКО ядра ОС, с целью подтверждения его высоких потребительских свойств;

- компетенции в анализе состава и построения выбранной операционной системы на уровне исходного кода для оказания консультаций при проведении необходимых работ по модернизации до уровня диспетчера МКО.

### Очевидно, партнером для разработки макета диспетчера МКО  может быть российский производитель ПО в целях импортозамещения. Российские средства ЭВТ на порядок хуже по быстродействию Intel и AMD, например «Таволга (технология MIPS)», «Эльбрус» и т.п., и технология реализации пикового быстродействия  позволит им встать на один уровень или даже обогнать ЭВТ, разработанную на базе процессоров Intel и AMD и других импортных производителей.

### Однако мне неизвестно, поддерживают ли отечественные процессоры технологию чтения MSR-регистров. Поэтому макет диспетчера МКО  может быть создан и отлажен и на X86_64 платформе на 32-bit версии ОС, а затем портирован на необходимую платформу и разрядность (64) ЭВТ российского производителя.

### Разработка трассировщика и монитора производительности SPEEDPROGRAF под 64 бит или под другие платформы при необходимости может быть отдельным направлением деятельности или под конкретную архитектуру, с целью их дальнейшей реализации на рынке для широкого круга пользователей и при возникшей необходимости по доработкам.

### Информация по проекту расположена на сайте https://spgraf.ru.

### Открытые публикации автора:

### Cуворов Д.А. Роль организации вычислений в реализации потенциала современных компьютеров//Матер. междунар. конф. «Наука и наше будущее: идеи, которые изменят мир»/ ГГМ им. В.И.Вернадского РАН. –М., 2004. –С. 186-187 // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://spgraf.ru/Publications/136_01.pdf

### Суворов Д.А. Измерение текущего быстродействия процессоров и качества программ. Способы оценки и повышения реальной производительности. Журнал «Открытое образования» №9/2006 // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://spgraf.ru/Publications/paper.pdf

### Есть список закрытых публикаций (35), в них 3 авторских свидетельства, которые при необходимости могут быть предоставлены.

### E-mail для обращений: speedprograf@mail.ru, Суворов Дмитрий.